- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

  - Nombre Químico: No aplica.

  - Nombre Genérico: Discos de PMMA.

  - Sinónimos: Discos de polimetil metacrilato, discos acrílicos, discos de resina acrílica, discos de resina sintética.

  - Uso recomendado y restricciones de uso de producto: Producto destinado para la elaboración de prótesis dentales

  - Número de Emergencia: En caso de emergencia comuníquese con la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo al (57 60 4) 4038760, ext. 1304 y 1306.

- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

  - Clasificación GHS:

| Salud | Medio Ambiente | Físicos |
| --- | --- | --- |
| No Peligroso | No Peligroso | No peligrosos |

  - Etiquetado GHS:

| Símbolo | Palabra de Advertencia | Indicación de Peligro |
| --- | --- | --- |
| Ninguno Requerido | Ninguno Requerido | Ninguno Requerido |

  - Indicaciones de Precaución: No aplica

  - Apariencia en caso de emergencia: Generación de vapores por encima de 250 °C (482 °F), producto de su descomposición

  - Efectos adversos potenciales para la salud: No aplica

  - NFPA: Salud=0, Inflamabilidad=0, Reactividad=0.

- INFORMACIÓN DE COMPOSICIÓN

| COMPONENTES PELIGROSOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre Común | Concentración | Número CAS |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| COMPONENTES NO PELIGROSOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre Común | Concentración | Número CAS |
| Poli metacrilato de Metilo | Secreto Industrial | 9011-14-7 |
| Metacrilato de metilo | Secreto industrial | 80-62-6 |
| Etilenglicol Dimetacrilato | Secreto Industrial | 97-90-5 |
| Pigmentos | Secreto Industrial | N.A. |
| Aditivo Fluorescente | Secreto Industrial | 658084-50-5 |

- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

  - Procedimientos de emergencia y primeros auxilios en caso de:

- Inhalación: En caso de irritación, trasladar a la víctima al aire fresco.

- Contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

- Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

- Contacto con la piel: No hay implicaciones asociadas.

- Ingestión: No hay implicaciones asociadas

  - Síntomas/efectos más importantes (agudos y/o retardados): Este producto es un Polímero sólido no peligroso. El polvo generado por el pulido puede causar irritación en ojos o en vías respiratorias.

  - Antídoto: No aplica.

  - Información para médicos: No aplica.

- MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

  - Propiedades de Inflamabilidad: Material no Inflamable.

  - Medios de extinción adecuados: Usar polvo químico seco, niebla de agua, espuma o CO2

  - Medios de extinción Inadecuados: Chorro de agua.

  - Instrucciones para combatir el fuego: Utilizar equipo de respiración autónoma y ropa de seguridad

  - Protección de bomberos: Aislar el lugar retirando todas las personas que estén cerca al incidente si hay un incendio.

  - Equipos de protección y protección para bomberos: Vestir el equipo de protección adecuado y equipo de respiración autónoma con máscara completa operado en modo de presión positiva.

- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

  - Técnicas, procedimientos, materiales y equipos de protección en caso de:

- Derrames pequeños: Recoger manualmente.

- Derrames grandes: Barrer y recoger manualmente.

  - Precauciones ambientales: No se requieren medidas especiales, sin embargo, tener en cuenta las condiciones requeridas por las autoridades locales y nacionales.

  - Otras consideraciones: Ninguna.

- MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

  - Manejo: No se requiere condiciones especiales de manipulación.

  - Almacenamiento: Lugar fresco y seco a una temperatura ≤ 30 °C (86 °F).

- CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

  - Condiciones para controlar la exposición: No se requieren controles específicos.

  - Controles de Ingeniería: Asegurar suficiente ventilación.

  - Equipo de protección personal: No se requieren equipos específicos. Se usa máscara con filtro de partículas en el caso de la generación de polvo y gafas de seguridad, si se pulen los dientes.

  - Parámetros de Exposición: No aplica.

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO

- Apariencia: Similar a un diente natural. Color desde blanco hasta café oscuro. Traslúcido, emite fluorescencia bajo luz ultravioleta.

- Olor: Inodoro.

- Umbral de olor: No determinado.

- pH: No aplica.

- Presión de vapor: No aplica.

- Densidad de vapor: No aplica.

- Tasa de evaporación: No aplica.

- Punto de congelación o fusión (especificar cuál): No aplica.

- Punto de ebullición: No determinado.

- Solubilidad en agua: Insoluble.

- Gravedad específica o densidad: No determinado.

- Punto de inflamación o límite de explosividad: No aplica.

- Temperatura de autoignición: Sin determinar.

- Temperatura de descomposición: Sin determinar.

- Viscosidad: No aplica.

- Coeficiente de reparto Octanol/agua: No aplica.

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

  - Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

  - Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.

  - Condiciones a evitar: Fuentes de calor directa y luz solar.

  - Incompatibilidad con otros materiales: Contactos con solventes orgánicos y monómeros de Metil Metacrilato y sus derivados.

  - Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

  - Polimerización peligrosa: Ninguno bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

  - Posibles vías de exposición: Si los dientes se pulen, el polvo puede irritar las vías respiratorias.

  - Toxicidad aguda: No hay implicaciones serias para la salud.

  - Toxicidad crónica: No hay implicaciones serias para la salud.

  - Otra Información: Ninguna.

- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

  - Ecotoxicidad: No hay datos disponibles.

  - Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.

  - Potencial de bioacumulación: No se acumula perceptiblemente en el organismo.

  - Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.

  - Otros efectos adversos: No se conocen efectos adversos.

- CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Recicle si es posible. No arrojar a cuerpos de agua. Observe las regulaciones locales aplicables vigentes.

ADVERTENCIA: Las leyes, regulaciones y restricciones locales pueden cambiar o ser reinterpretadas, y diferir de las nacionales, por lo que las consideraciones de disposición del material y su empaque pueden variar con respecto a las consignas en este documento.

- INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

  - Material Peligroso: Ninguno.

  - Clase de riesgo: Ninguno.

  - Número UN: No disponible.

  - Clasificación IATA: Material no peligroso.

  - Grupo de embalaje: Ninguno.

  - Contaminante marino (Sí/No): No.

- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

  - En Colombia: No aplica.

  - Internacional: De conformidad con las regulaciones de la CEE. Según las listas de la CE y las directrices de la CEE/ Reglamento sobre sustancias peligrosas el producto no requiere etiquetado.

- OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información consignada en este documento se basa en nuestro conocimiento actual y se da de buena fe, pero no se da garantía expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad por el manejo inadecuado del producto. El presente documento está elaborado acorde con:

- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS (Sistema Globalmente armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos).

- Norma Técnica Colombiana NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de Seguridad para Materiales. Preparación.